Инструкция по работе с системой сбора данных (ССД).

Author:; Ивашин. Subject:; DAQ..

В связи с переходом на распределенную систему сбора данных ниже представлена обновленная инструкция. Копия инструкции в виде текстового файла (в кодировке utf8) доступна на pcbec2:/home/roger/src/onl/doc/brief_doc_new.txt Возможно будет также полезен документ pcbec2:/home/roger/src/onl/doc/proposal/proposal pcbec2:/home/roger/src/onl/doc/proposal/proposal.ps (Postscript версия) многое там устарело, однако общие принципы остались (в частности, общая архитектура системы) Краткая инструкция по использованию системы сбора данных установки ВЕС. 1. Система находится на компьютере pcbec2. Исходники всех программ (за исключением гистограмматора) лежат в /home/roger/src/onl 2. Старт системы осуществляется командой onl-new-start 3. Останов системы осуществляется командой onl-stop 4. Проверить запущена система или нет можно командой onl-status 5. Программа onl-mon onl-mon предназначена для индикации текущего состояния системы сбора данных. onl-mon --- это screen в котором запущена куча терминалов. В man screen есть подробное описание screen. Для выхода из onl-mon необходимо нажать комбинацию "Ctrl-a :", а потом ввести команду quit onl-mon имеет три экрана, переключение между которыми осуществляется комбинацией клавиш "Ctrl-a screen_number", т.е. переключение на второй экран "Ctrl-a 2", на первый "Ctrl-a 1", на третий "Ctrl-a 3". На первом экране периодически печатается содержимое файла /var/onl/evbstate (состояние сборщика событий onl-new-evbd), на втором --- /var/onl/wrtstate (состояние процесса записи событий), на третьем системный лог /var/log/messages. Вверху печатается строка, которую выдает команда onl-status. Внизу первого и второго экранов запущены терминалы с обычным шеллом в которых можно выполнять различные команды типа ls, onl-writed-start и т.д. 6. Блокирование сигнала BUSY от автономных контроллеров осуществляется скриптом onl-usbmiss-busy-on: onl-usbmiss-busy-on P12 # crate name specification или onl-usbmiss-busy-on /dev/usbmiss0 # USBMISS special device file # specification Первый вариант может не работать, если тип и номер крейта не определились программой onl-new-evbd (она должна быть обязательно запущена для использования onl-usbmiss-busy-on). Разблокирование, соответственно делается так: onl-usbmiss-busy-off P12 # crate name specification или onl-usbmiss-busy-on /dev/usbmiss0 # USBMISS special device file # specification 6. Cчитывание данных с системы сбора и сборка событий. Считыванием данных через USB и сборкой событий занимается процесс onl-new-evbd. Текущее состояние процесса индицируется в файле /var/onl/evbstate. Именованный канал для управления называется /var/onl/evbctl. Формат управляющей команды следующий: command:arg1:arg2:...:argN аргументов может не быть вообще ( command ), использовать в аргументах символ : запрещено, команда должна заканчиваться символом конца строки (Line Feed). Команду можно послать так: echo addstream:/dev/usbmiss0 > /var/onl/evbctl Потоки данных могут подключаться и отключаться в любой момент командами addstream:stream-filename и rmstream:stream-filename, где stream-filename имя специального файла соответcтвующего подключаемому устройству USBMISS. В нормальном режиме это делается автоматически при помощи системы udev. В момент запуска onl-new-evbd пытается добавить 127 файлов /dev/usbmiss0 - /dev/usbmiss126, поскольку udev выполняет свою работу только при запущеном onl-new-evbd. Повторное добавление уже добавленного потока данных игнорируется. Каждый поток данных обрабатывается в отдельной нити (thread). Фрагменты сбросов, прочитанных из различных USBMISS очередизуются. Нить сборки сброса просыпается раз в 0.1 секунду и просматривает эту очередь. Если находится элемент очереди, содержащий информацию от всех подключенных USBMISS, то он удаляется из очереди и запускается процедура построения сброса. При построении сброса требуется, чтобы относительная разница в (EV_TIMESTAMP - EV_TIMESTAMP_from_previous_event) от различных USBMISS не превышала установленной величины (скажем 20%). После построения сброса выполняется его выдача по определенному протоколу потребителям. Построенный сброс записывается в файл evbspill, причем в момент модификации файла он блокируется системным вызовом flock. Потребителями построенного сброса на данный момент являются демоны onl-writed и onl-getd. Если какая-либо программа желает получать сброс она должна создать именованный канал, открыть его на чтение, и послать в evbctl команду addcons:pid:fifo, где pid -- это PID рассматриваемой программы, а fifo -- имя созданного канала. После этого она должна отобразить evbspill (системным вызовом mmap) в память и ждать строки "ok" из fifo. Получение "ok" означает, что сброс готов. После окончания работы со сбросом программа должна послать ack:pid в evbctl, где pid это ее PID. onl-new-evbd автоматически удаляет из списка потребителей несуществующих (т.е. завершившихся) потребителей. Тем не менее, потребитель может перед завершением послать команду rmcons:pid в evbctl. onl-new-evbd поддерживает файл состояния evbstate. Этот файл содержит следующие поля: Input streams, Consumers, Spill queue size, Last spill size, Last spill number, Last spill events, Last spill status, Last spill event timestamp diff, Last spill readout speed, Last spill readout time, Last spill gate, Last spill max average busy, Maximal event timestamp diff, Total spills made, Bad spills made, Level, Check required crates, Required crates. Input streams: Перечислены все зарегистрированные потоки данных, по одной строке на поток. Поток имеет следующие параметры: 1. SFTIME - время начала считывания фрагмента спилла в микросекундах начиная от 1 января 1970 года. 2. MODE - режим модуля USBMISS (байт в шестнадцатиричном виде). Если установлен старший бит --- значит были старты в момент установленного сигнала BUSY. 3. MID - miss id - идентификатор автономного контроллера, к которому подключен модуль USBMISS (например A6,D9) 3. RLSFSZ - real last spill fragment size - размер фрагмента сброса в байтах, который был использован при построении последнего сброса. 4. LSFSZ - last spill fragment size - размер фрагмента сброса в байтах, взятый из хвостовика фрагмента сброса (т.е. это длина, которую выдал USBMISS модуль) 4. BSTATUS - building status - может принимать следующие значения: OK WRONG_NST -- число стартов неправильное WRONG_NRS -- число общих сбросов неправильное EVB_FAIL -- неправильный EV_TIMESTAMP встретился в момент сшивки событий. ABSENT -- фрагмент сброса отсутствует 5. NSTARTS - число стартов 6. NRESETS - число общих сбросов (должно быть 3 в нормальном режиме) 7. AVGBSY - среднее время BUSY в микросекундах 8. MAXBSY - максимальное время BUSY в микросекундах 9. QUEUESZ - queue size - число поступивших фрагментов спилла от данного модуля и еще хранящихся в очереди. 10. FILE - имя файла из которого читаются данные (типа /dev/usbmissXXX) Consumers: Перечислены все зарегистрированные потребители, для каждого потребителя указан PID и соответствующий именованный канал FIFO. Spill queue size: Число спиллов, ожидающих сборки. Last spill size: Размер последнего построенного сброса в байтах. Last spill number: Номер последнего построенного сброса. Этот номер увеличивается на 1 с каждым построенным сбросом. onl-new-evbd при старте считывает из evbstate это значение и использует его в качестве начального. Last spill events: Число событий в последнем построенном сбросе. Last spill status: OK -- построение сброса прошло успешно. NOT_FULL -- сброс не полный из-за ошибок, возникших в момент построения (если включен режим проверки наличия всех требуемых крейтов (см. Check required crates), то в скобках указываются отсутствующие крейты) Last spill max average busy: Наибольшая среди всех AK средняя длительность сигнала BUSY в микросекундах. Last spill event timestamp diff: Наибольшая разница между временными штампами фрагментов события (в последнем собранном сбросе) в 5 us квантах Last spill readout speed: Скорость приема последнего спилла в мегабайтах/сек Last spill readout time: Время приема последнего спилла в секундах Last spill gate: Длительность сигнала GATE на модулях USBMISS (в секундах) Maximal event timestamp diff: Максимальный 'Last spill max average busy' за все время работы onl-new-evbd Total spills made: Число обработанных сбросов с момента запуска программы. Bad spills made: Число обработанных сбросов с момента запуска программы, сборка которых закончилась неудачно. Level: Должен быть равен 0 в нормальном (распределенном) режиме системы сбора Check required crates: Если не 0, то выполняется проверка построенного сброса на предмет наличия всех крейтов перечисленных в Required crates (см. ниже). Если проверка включена, то построенный сброс не передается потребителям и выбрасывается. Проверка включается командой check-required:1 и выключается командой check-required:0 При старте onl-new-evbd проверка включается принудительно, чтобы избежать ошибок оператора. Required crates: Список необходимых крейтов, берется при запуске из файла /var/onl/evb-required-crates. Формат файла --- последовательность строк, по одной строке на крейт, формат спецификации крейта: <тип><номер>. Пустые строки игнорируются. Вот пример файла: A1 A2 D5 D4 S2 Также можно прямо в момент выполнения onl-new-evbd добавлять и удалять крейты командами add-required и check-required: echo add-required:P12 > /var/onl/evbctl echo rm-required:D6 > /var/onl/evbctl Команды add-required и rm-required предназначены исключительно для отладочных целей. Если сборка сброса закончилась неудачно, то делается полный дамп всех фрагментов, файла evbstate в каталог /var/onl/evbdump/<текущая_дата>. Также туда помещается текстовый файл messages c различной полезной информацией. 7. Запись событий. Запись ведет onl-writed, его состояние периодически обновляется в файле /var/onl/wrtstate. Ему можно посылать команды через именованный канал /var/onl/wrtсtl. Для упрощения задачи посыла команд на каждую команду существует скрипт. Вот полный набор скриптов: onl-writed-start начать запись onl-writed-stop остановить запись onl-writed-mfs size установить минимальный размер файла size байт onl-writed-fpt files-per-tape установить число файлов на ленту равным files-per-tape onl-writed-newtape начать новую ленту onl-writed-wrpath path установить путь path для записи файлов При останове и последующем старте записи начинает писаться новый файл. Для упрощения взаимодействия с пользователем состояние onl-writed индицируется на втором экране onl-mon (переключение между экранами Ctrl-a screen_number, т.е. переключение на второй экран Ctrl-a 2) Далее записанные файлы сбрасываются на CASTOR скриптом onl-flushd. Он оставляет на диске последние 10 файлов, остальные после успешной записи стирает. Успешное завершение записи на CASTOR индицируется созданием файла с суффиксом _flushed. Параметры этого скрипта настраиваются в файле /var/onl/flushd.conf После изменения параметров можно не перезапуская onl-flushd послать ему сигнал SIGHUP для считывания конфигурационного файла (killall -HUP onl-flushd). 8. Процесс onl-estreamd является эмулятором потока данных от системы сбора и в рабочем режиме должен быть в состоянии STOPPED. 9. Процесс onl-getd создает файлы с одним спиллом и предназначен для подключения мониторирующих программ. Алгоритм его работы следующий: он создает файл со спиллом и ждет пока его кто-нибудь не удалит. Только после того как файл удален создается новый со свежим спиллом. Мониторирующая программа должна удалить файл и ждать появления нового. Как новый появился, его надо обработать и снова удалить и так далее. Такой подход позволяет за несколько минут превратить какую-либо программу для обработки файлов сырых данных в мониторирующую. Другим преимуществом является отсутствие необходимости успевать обрабатывать спилл за цикл ускорителя. Если обработка идет долго, то программа будет просто пропускать сбросы. Cейчас запускается 2 onl-getd с выходными файлами /var/onl/spill0 и /var/onl/spill1. 10. Дамп данных можно получить при помощи команды onl-dump onl-dump имеет следующие опции: -S проверка всего спила на предмет нарушения формата данных -f дамп с декодированием хитов 11. События можно смотреть командой onl-plot onl-plot показывает 1 событие за спилл и имеет следующие опции: -n evnum показывать событие с номером evnum (по умолчанию показывается первое событие) -d gams_name изменяет имя гамма-детектора (по умолчанию GAMS) 12. Усредненную за спилл засветку GAMS'a можно смотреть командой onl-gams-avgplot 13. Гистограммы можно смотреть командой onl-hist Исходники гистограмматора лежат в /home/roger/src/onl-hist Команда выхода из гистограмматора: (quit) События в которых присутствуют не все автономные контроллеры не гистограммируются. Гистограмматор при запуске сразу начинает гистограммирование. Гистограммы сохраняются в каталог /var/onl/histograms командой (save "filename"). Если файл /var/onl/histograms/filename уже существует, то сохранения не происходит и печатается сообщение об ошибке. Например, сохранить гистограммы в /var/onl/histograms/test.root можно так: (save "test.root") Если кому-либо нравится разглядывать гистограммы в рутовском броузере, то его можно запустить так: (define b (TBrowser)) Гистограммы там можно найти в разделе "root/ROOT Memory" Рестарт гистограмматора осуществляется командой: (restart) Reference-файл /var/onl/histograms/ref.root (например) можно загрузить так: (ref-load "ref.root") Выгрузка загруженного ref-файла: (ref-load #f) Состояние гистограмматора можно проверить командой (status) Остановка гистограммирования: (stop) Продолжение гистограммирования: (start) Гистограмматор поддерживает отдельные копии набора гистограмм для каждого типа триггера (гистограммы от каждого триггера располагаются в отдельных рутовых директориях). Если в событии нет ни одного признака с регистра признаков (например, D6 нет в опросе), то такому событию приписывается триггер MAIN. При старте гистограмматора запускается панель с кнопками с названиями триггеров. Триггера такие: Pегистр признаков триггеров (D6,адрес 13 (адрес можно поменять в /var/onl/geodb/TRIGGERTAGS/map.scm)): 0 разряд регистра признаков - рабочий триггер [MAIN] 1 -------------------------- - рабочий триггер без охранки [MAIN_without_GUARD] 2 -------------------------- - рабочий триггер без годоскопа [MAIN_without_HODO] 3 -------------------------- - S1 & S2 & S3 & !A10 & !A11 [BEAM] 4 -------------------------- - S1 & (A10 ¦ A11) [HALO] 5 -------------------------- - S1 & S2 & S3 & !A10 & !A11 & S10 & S11 & !(K1 & K2) [INT_S10_S11] 6 -------------------------- - LED [LED] 14. Замена программы oscal (печатает пересчетки) onl-scalers 15. Программа калибровки GAMS называется onl-gams-calib. onl-gams-calib -h печатает краткую справку по использованию. Опции -a и -с устарели и игнорируются. Запуск калибровки: onl-gams-calib path где path --- имя файла с набором счетчиков, которые надо пройти. Например, содержимое path может быть таким: 07124 08124 09124 10124 11124 12124 13124 14124 15124 При запуске программа вклинивается между построителем событий (onl-new-evbd) и записывателем данных (onl-writed) и стартует запись. При этом на запись пропускаются только те сбросы, в которых пучок бьет в калибруемые счетчики (т.е. GAMS не едет). В любой момент можно нажать Ctrl-C для выхода из программы. При этом все неоткалиброванные счетчики запишутся в файл /var/onl/onl-gams-calib.path.rest Гистограмма для каждого счетчика записывается в каталог /var/onl/histograms/gams-calib Управление движением GAMS происходит через DIM. При этом на pcbec5 должна быть запущена программа gams в флагом calib установленным в 1 в /home/roger/gams.cfg На протяжении работы программы отображается гистограмма для текущего калибруемого счетчика и картинка с GAMS на которой яркой зеленой рамкой выделен текущий калибруемый счетчик, усредненная за последний спилл засветка GAMS и путь калибровки. Переход к следующему счетчику осуществляется после набора минимального числа событий, которое устанавливается опцией -n. По дефолту минимальное число событий равно 10000. Если максимальный сигнал наблюдается (наблюдается -- это означает, что средний по спилу сигнал > 300 и число событий > 100) не в том счетчике, где ожидается, то печатается сообщение и можно включить запись в файл всех таких случаев опцией -o: onl-gams-calib -o wrong_mapping_file Формат записи --- строки вида: expected_counter observed_counter Следует иметь ввиду, что если файл уже существует, то все его содержимое будет стерто. 16. Рисование пути калибровки GAMS осуществляется скриптом onl-path2ps. Если путь лежит в файле path, то картинка path.ps делается так: onl-path2ps < path > path.ps 17. Запуск тестов модулей AC-USB (с использованием ROM и AK-41) 1. Oтключить все USB-кабели рабочих модулей от машины pcbec2. 2. Подключить USB-кабель испытываемого модуля к pcbec2. 3. Запустить систему сбора на pcbec2: onl-new-start -L2 4. Можно (но не обязательно) запустить onl-mon для удобства наблюдения за системой: onl-mon 5. Запустить onl-test: onl-test Дамп можно смотреть как обычно командой onl-dump: onl-dump 6. После окончания тестов остановить сбор: onl-stop и вернуть все на место.